三聯式收銀機

MD999【商用版】

目  錄

本機特點/系統規格												P.2

一、鍵盤說明												P.3

二、設定操作說明											P.4

統一編號設定	部門名稱設定	部門單價/單位代碼設定

發票抬頭設定	日期/時間調整	清除已設定資料

更改密碼		機號設定		發票使用中末三碼顯示

稅籍編號設定	稅額方式設定	傳輸設定資料

列印設定資料	設定註記資料	總計/小計鍵使用方式設定

三、使用操作說明											P.8

※發票格式介紹

※發票開立流程

※發票開立範例

四、結帳功能說明											P.18

※列印各部門結帳表

※清除各部門結帳表

※作廢已開立完成之發票

※列印250筆細目帳

※登錄新發票字軌號碼

五、附註設定功能總表										P.19

※設定方式詳細說明

六、螢幕顯示訊息											P.23

七、附註單位代碼表										P.24

本機特點

- 部門設定	300 個

- 品名設定	8個中文字

- 單價設定	整數 6 位/小數點 2 位；開放單價可輸入8位數(含小數點2位)

- 最大數量	6 位

- 最大金額	8 位(單筆金額須小於百萬元)

- 列印各部門結帳表

- 列印 250 筆細目帳

- 營業稅額[內含] / [外加] / [免稅]  設定

- 發票抬頭/部門名稱/單位/單價之設定，可由電腦特定軟體編輯，透過RS-232資料直接傳輸，無須查表逐字輸入，已可選擇由鍵盤查表(自碼)輸入。

- 發票附註功能設定 如：發票有誤請於七日內提出…等內容設定

- 開立發票可一次連續開八張 。

- 不須外接電腦，單機即可操作。

- 節省會計謄寫發票時間及人力，列印速度快。

系統規格

PROCESS 鍵盤 + POS 印表機 + 錢櫃 + 掃描器CCD + 客戶顯示器Display

[錢櫃/掃描器/客戶顯式器 依客戶實際需求選購不同規格配備，將不另介紹]

1. 電源			AC+ 110V

2. 顯示			10位高亮度LED顯示

3. 按鍵			採用高品質大型按鍵/35鍵

4. 發票格示		三聯式發票紙

5. 油單尺寸		孔數11孔【長140mm	 寬76mm】

6. PROCESS鍵盤	170mm×190mm×65mm(W×D×H)

7. POS印表機		170mm×190mm×115mm(W×DH)

一.鍵盤說明:

| 鍵 盤 排 列 方 式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門001 ### A | 部門006 ### F | 設 定 | 250筆 細目帳 | 錢櫃 控制 | 部門XXX ### W | 統一 編號 |
| 部門002 ### B | 部門007 ### G | 7 ### K | 8 ### O | 9 ### S | ### 找零 | 免 稅 ### Y |
|  |  |  |  |  | 結帳 X |  |
| 部門003 ### C | 部門008 ### H | 4 ### L | 5 ### P | 6 ### T | 本單 作廢 | 折 讓 ### Z |
| 部門004 ### D | 部門009 ### I | 1 ### M | 2 ### Q | 3 ### U | 取消 上筆 | 清除 修改 |
| 部門005 ### E | 部門010 ### J | ## × ### N | 0 ### R | . ### V | 小計 | 總計 |

| 按鍵別 | 按 鍵 說 明 |
| --- | --- |
| 部門鍵 | 部門鍵 / DP001-DP010 , 各部門設定, 索引用 |
| 部門XXX鍵 | DP011-DP300 ,各部門設定, 索引用 |
| 小計/總計鍵 | 總計顯示/確認以輸入資料 |
| 數字鍵 | 數字鍵 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,輸入數字 |
| 250筆細目帳鍵 | 列印250筆細目帳 |
| 錢櫃控制鍵 | 外接錢櫃，開錢櫃控制用 |
| 統一編號鍵 | 輸入發票字軌、號碼/顧客統一編號/信用卡號碼 |
| 找零/結帳鍵 | 找零計算/250筆細目帳/各部門結帳表列印 |
| 免稅鍵 | 稅額內含/外加設定，免稅設定 |
| 本單作廢鍵 | 此張發票作廢 |
| 折讓鍵 | 修改已設定單價 |
| 取消上筆鍵 | 取消上一筆已開出之項目 |
| 清除修改鍵 | 清除各部門結帳表/修改輸入之數字 |

二、設定操作說明

欲進入設定功能時需先通過四位數密碼，才能開始各項設定功能。

首先在螢幕顯示時間模式之下，按<設定>並輸入四位數密碼<原始密碼0000>，螢幕顯示”F SET UP”即可開始各項功能設定。

12-25  13.30

<設定>

PSW<XXXX>

F   SET   UP

<0 0 0 0>

※過程如有輸入錯誤按<清除>即可

- 欲離開功能設定請按<本單作廢>即可

統一編號設定

目的：設定本公司統一編號，共八位數字。

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<0>進入本功能。＝＝

螢幕顯示”TP00000000”依序輸入八位數字，按<總計>，OK

部門名稱設定

目的：設定300個部門的品名，中文字最多8個；英文最多16個。

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<1>進入部門名稱設定功能。＝＝

螢幕顯示所要設定的部門<DP0001>，輸入所要設定的品名:傳真紙(經查表得知BIG-5碼為[B6][C7][AF][75][AF][C8]其餘空白字元為[20])，螢幕顯示”001  CH0_20”輸入<B><6><總計>第一位元完成， 依序完成其他代碼即可。螢幕顯示”F1   DP  IN”換下一部門輸入。

- 過程輸入錯誤可按<清除>重新輸入

- 按<本單作廢>離開本項功能

部門單價/單位代碼設定

目的：欲設定300個部門的單價及單位代碼

單價：6位整數/2位小數	單位代碼：2位數字

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<2>進入本功能。＝＝

螢幕顯示”F2  DP  IN”輸入要設定的部門<DP001>，螢幕顯示”001      “輸入要設定的單價<10.5><總計>，螢幕顯示”001  DDC_20”，輸入要設定之代碼<02><總計>(單位代碼請查閱第六章)，螢幕顯示”F2  DP  IN”換下一部門輸入。

發票抬頭資料設定

目的：設定本公司發票抬頭

1.公司名稱	位置：01-32		每項最多輸入16個中文字

2.公司地址	位置：33-64		輸入文字為BIG-5碼

3.公司電話	位置：65-96

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<3>進入發票抬頭設定功能。＝＝查表得知[股份有限公司]BIG-5碼為 [AA][D1][A5][F7][A6][B3][AD][AD][A4][BD][A5][71]，螢幕顯示”TTD  01_20”輸入<A><9><總計>第一位元完成，螢幕顯示”TTD  02_20”依序將代碼輸入。及完成公司名稱設定。

螢幕顯示”TTD  33_20”為公司地址輸入

螢幕顯示”TTD  65_20”為公司電話輸入

日期/時間調整

目的：調整應幕上所顯示的日期及時間

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<4>進入設定功能。＝＝

螢幕顯示:YEAR-87”輸入<8><9><總計>(此為民國年制)，螢幕顯示”12-31 13-30”按數字鍵依序將新日期由年/月/日/時/分輸入即可。

清除已設定資料

目的：清除已設定的資料

- 部門名稱

- 單價品名

- 發票抬頭

＝＝螢幕顯示”F   SET  UP”按<5>進入清除資料功能。＝＝

螢幕顯示”CL MEMORY”按<總計>執行本功能，其他鍵離開本功能。

更改密碼

目的：更改已設定的密碼

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<7>進入更改密碼功能。＝＝

螢幕顯示”PSW<0000>”依序輸入4位數字<XXXX><總計>即可

機號設定

目的：設定發票上所列印的機號(英文或數字)

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<6>進入機號設定功能。＝＝

螢幕顯示”MN.       “此為英文輸入，按<取消上筆>切換，螢幕顯示”MN        “此為數字輸入。依序將欲設定之機號輸入即可。

發票使用末三碼顯示

目的：顯示發票使用狀況

LS：下一張發票末三碼

ED：最後一張發票末三碼

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<8>進入本功能。＝＝

螢幕顯示”LSXXX  EDXXX”按任一鍵離開本功能。

每一本發票固定為250張 000-249//250-499//500-749//750-999

稅籍編號設定

目的：設定稅捐機關所賦予公司的稅籍編號，共9碼

＝＝螢幕顯示F  SET  UP”按<9>進入本項功能。＝＝

螢幕顯示”TAX  NUM  IN”，螢幕顯示”T000000000”依序輸入9個數字<XXXXXXXXX><總計>即可。

稅額  內含/外加  設定

目的：設定營業稅額為[內含]或[外加]方式呈現

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<免稅>進入本功能設定。＝＝

螢幕顯示”TAX  ADD  0”

按<0>為稅額外加；按<1>為稅額內含

完成選擇後<總計>

附註A：一般情況，同一張發票只允許出現內含或外加稅額單一模式，為配合特殊營業單為(如珠寶店…)，容許同一張發票同時開立內含及外加稅額，此時兩種稅額模式並存的設定方式如下：

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<部門008>進入本功能設定。＝＝

螢幕顯示”TAX  DPOUT  0”

按<0>為關閉並存功能；按<1>為開放並存功能

完成選擇後<總計>

附註B：特定部門為免稅或外加設定，輸入過程無須再按<免稅鍵>

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<部門009>進入本功能設定。＝＝

螢幕顯示”FTAX  DP  IN”

按預設定的特定部門，例如：部門005

螢幕顯示”005  TAX  0”

按”0”為內含/外加；按”1”為免稅

完成選擇後<總計>			【本項功能需與附註A配合使用】

傳輸設定資料

目的：藉由電腦將設定資料內容透過RS-232直接傳輸至PROCESS鍵盤【傳輸內容：公司抬頭//部門名稱//單價/單位代碼】

＝＝螢幕顯示”F  SET UP”按<部門001>跳至接收資料狀態＝＝

螢幕顯示”DOWNLOAD”，接收完成後螢幕顯示”RECIVE OK”

- 欲離開本功能設定請按<本單作廢>

- 執行本項功能時需搭配另一程式[PRCD300]，連接線接至PC[COM1]方可執行

列印設定資料

目的：列印各部門的設定資料

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<部門002>進入本功能＝＝

螢幕顯示”P SET DATA”及自動列印出已設定資料

公司抬頭//部門名稱//單價/單位代碼】列印完成後自動離開本功能

設定[註記]資料

目的：設定[註記]欄<DP401-DP405>的資料

＝＝設定方式與[部門名稱]設定方式相同＝＝

部門條碼設定

目的：設定300個部門對應之條碼

＝＝螢幕顯示”F SET UP”<部門4>進入本功能設定＝＝

螢幕顯示”FB DP IN”

螢幕顯示所要設定的部門<DP001>，輸入所要設定的條碼<使用CCD掃入所需之條碼資料>

螢幕顯示”F1 DP IN”換下一個部門輸入。

※過程如有輸入錯誤按<清除>即可

- 欲離開功能設定請按<本單作廢>即可

總計鍵設定

目的：將小計鍵及總計鍵合併或分離

＝＝螢幕顯示”PSW <XXXX>按總計鍵進入本項功能設定＝＝

螢幕顯示”TAL ADD 0” 輸入”0”或”1”設定合併或分離。

設定[標語]資料

目的：設定發票標語

例如：在發票內容列印完畢時在最後一行列印[發票有誤請於次月5日前提出]

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<部門005>進入本功能＝＝

將事前查詢的字碼逐一輸入(方式同部門名稱設定)

螢幕顯示TXT		01~32為第一行資料(16個中文字或8個英數字)

33~64為第二行資料(16個中文字或8個英數字)

65~96為第三行資料(16個中文字或8個英數字)

- 欲離開本功能設定請按<本單作廢>

附註：

開放或關閉此項功能	<設定> <XXXX密碼> <部門4> 輸入<0>為關閉，若輸入<1>為開放。

三、使用操作說明

發票格式介紹

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:20:30  #97405484

買受人：89983059      #257

簽帳卡號碼：1234567890123456 MN：MD001

品名：DP001結帳紙

單價：      50  數量：20盒

小計：              1000元 應稅

銷售額：1000元

營業稅：  50元

總  計：1050元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428257

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

公司名稱

公司地址

公司電話

公司統一編號

發票末三碼

機號

開立發票日期/時間

買受人統一編號

買受人信用卡號

發票開立流程介紹

是否輸入統一編號?

是否輸入信用卡號碼?

是否設定

免稅?

預設單價?

是否繼續

開立?

是否折讓?

營  業  人

<免稅>鍵

<總計>鍵

螢幕顯示’’ID    ‘’

輸入統一編號8碼

<統一編號>鍵

螢幕顯示’’PD    ‘’

輸入信用卡號碼

螢幕顯示’’KEY IN DP’’

螢幕顯示’’Z IN DP’’    ‘’

<部門>鍵或CCD條碼掃描

<統一編號>鍵

<*>數量

單價<*>數量

<小計>鍵

螢幕顯示’’KEY IN DP’’

是

否

非營業人由此起

輸入收取金額直接顯示找零

<折讓>鍵+折讓百分比

開立發票範例

- 營業人(公司行號)<開放金額/未設定單價>

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:20:30  #97405484

買受人：89983059      #257

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP001結帳紙

單價：      50  數量：20盒

小計：              1000元 應稅

品名：DP002色帶

單價：      300數量：10個

小計：              3000元 應稅

銷售額：4000元

營業稅： 200元

總  計：4200元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428257

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

例：公司統一編號為89983095

購買結帳紙20盒，1盒50元

色帶10個，1個300元

按<統一編號>

螢幕顯示 ’’ID			’’

按<8><9><9><8><3><0><9><5>

螢幕顯示 ’’ID 89983095	’’

按<總計>

螢幕顯示 ”KEY  IN  DP	’’

按<DP001>

螢幕顯示 ’’0 0 1			’’

按<5><0><×><2><0>

螢幕顯示 ’’0 0 1   50×20’’

按<小計>

螢幕顯示 ’’$		    1000’’

按<DP002>

按<<3><0><0><×><1><0>

按<小計>

螢幕顯示 ’’$		    4000’’

按<總計>

- 非營業人(個人)<固定金額/已設定單價>

例：買受人為個人則不需輸入統一編號

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:21:00  #97405484

買受人：*********     #258

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP001結帳紙

單價：      50  數量： 5盒

小計：               250元 應稅

品名：DP002色帶

單價：      300數量： 2個

小計：               600元 應稅

銷售額： 850元

營業稅：42 .5元

總  計： 893元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428258

※買受人為非營業人者本聯作廢

購買結帳紙5盒，1盒50元

色帶2個，1個300元

按<DP001>

螢幕顯示 ’’0 0 1	    50’’

按<×><5>

螢幕顯示 ’’0 0 1	 50×5’’

按<小計>

螢幕顯示 ’’$        250’’

按<DP002>

螢幕顯示 ’’0 0 2    300’’

按<×><2>

螢幕顯示 ’’0 0 2	300×2’’

按<小計>

螢幕顯示 ’’$		   850’’

按<總計>

| 買受人註計欄 | 區 分 | 進貨及費用 | 固定資產 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 得扣抵 |  |  |
|  | 不得扣抵 |  |  |

7 編 號

8 □ □

- 信用卡號輸入<開放金額/未設定單價>

例：消費者結帳時利用信用卡付款，輸入統一編號及信用卡號碼

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:25:35  #97405484

買受人：89983059      #259

簽帳卡號碼：1234567890123456 MN：MD001

品名：DP003電腦磁片

單價：      200 數量：10盒

小計：              2000元 應稅

銷售額：2000元

營業稅： 100元

總  計：2100元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428259

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

公司統編：89983095

信用卡號碼：1234567890123456

購買電腦磁片10盒，1盒200元

按<統一編號>

螢幕顯示 ’’ID			’’

按<8><9><9><8><3><0><5><9>

按<總計>

螢幕顯示’’KEY  IN  DP    ’’

按<統一編號>

螢幕顯示 ’’PD 			’’

按<1><2><3><4><5><6><7><8>

<9><0><1><2><3><4><5><6>

螢幕顯示 ’’6547890123456’’

按<小計>

螢幕顯示 ’’KEY  IN  DP  ”

按<DP003>

按<2><0><0><×><1><0>

按<小計>

螢幕顯示 “$			2000”

按<總計>

(4)<折讓>鍵  使用 [固定金額/已設定單價]

例：客戶統編：51125601

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:25:35  #97405484

買受人：51125601      #260

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP004 影印紙

單價：      680 數量： 1箱

小計：              680元 應稅

銷售額： 680元

營業稅：  34元

總  計： 714元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428260

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

購買影印紙1箱，1箱800元

折讓15%時<打一點五折>

按<統一編號>

螢幕顯示 ’’ID			’’

按<5><1><1><2><5><6><0><1>

按<小計>

螢幕顯示’’KEY  IN  DP    ’’

按<DP004>

螢幕顯示 ’’0 0 4  	 800’’

按<折讓>

螢幕顯示 ’’DP           ’’

按<8><5>

螢幕顯示 ’’DP         85”

按<小計>

螢幕顯示 “$			 680” <此為800*85%>

按<總計>

(5)<取消上筆>鍵  使用 [開放金額/未設定單價]

例：開立發票過程中金額輸入錯誤時

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:25:35  #97405484

買受人：********      #261

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP004 影印紙

單價：       80 數量： 1箱

小計：               80元 應稅

_______ 上 一 筆 取 消 ________

品名：DP004 影印紙

單價：      800 數量： 1箱

小計：              800元 應稅

銷售額： 800元

營業稅：  40元

總  計： 840元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428261

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

按<DP004>

按<8><0>

按<總計>

螢幕顯示 ’’$ 		  80’’

按<取消上筆>

螢幕顯示’’$    DP    IN  ’’

按<DP004>

螢幕顯示 ’’0 0 4         ’’

按<8><0><0>

螢幕顯示 ’’0 0 4      800”

按<小計>

螢幕顯示 “$			 800”

按<總計>

(6)開放部門鍵<DPXXX>鍵  使用 [開放金額/未設定單價]

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:25:35  #97405484

買受人：56706458      #262

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP060 印表機

單價：       4500數量： 1台

小計：             4500元 應稅

_

銷售額：4500元

營業稅： 225元

總  計：4725元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428262

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

本機共有300個部門

DP001-DP010 使用單鍵

DP011-DP300 使用複合鍵

例：DP060操作方法如下：

1.按<DPXXX>按<0><6><0>

2.按<DPXXX>按<6><0>

例：客戶統編：56706458

購買印表機一台/4500元

設定於<部門60>

按<統一編號>

按<5><6><7><0><6><4><5><8>

按<總計>

螢幕顯示 ’’KEY  IN  DP ’’

按<DPXXX>

螢幕顯示 ’’︿︿︿      ”

按<0><6><0>

螢幕顯示 “0 6 0       ”

按<4><5><0><0>

螢幕顯示 “0 6 0   4500”

按<小計>

螢幕顯示 ”$      4500”

按<總計>

(7)<免稅>鍵  使用 [開放金額/未設定單價]

銷售時某些應稅商品改為免稅商品，每開立一項使用一次，取消請用<清除>鍵

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:25:35  #97405484

買受人：89983059      #263

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP006 15吋’彩色螢幕

單價：       4500數量： 1台

小計：             4500元 應稅

_

銷售額：4500元

營業稅：   0元

總  計：4500元

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428263

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

例：客戶統編：89983095購買15吋’彩色螢幕一台，

一台4500元免稅

按<統一編號>

按<8><9><9><8><3><0><5><9>

按<小計>

螢幕顯示 ’’KEY  IN  DP   ’’

按<免稅>

螢幕顯示 ’’Z    IN    DP ”

按<DP006>

螢幕顯示 “0 0 6         ”

按<4><5><0><0>

螢幕顯示 “0 6 0     4500”

按<小計>

螢幕顯示 “$			4500”

按<總計>

(8)<本單作廢>鍵  使用 [固定金額/已設定單價]

在開立發票過程中，客戶要求取消交易

邁多科技股份有限公司

台北市和平西路二段109-1號

#22719884 電話：02-23890101

日期：89/07/25 11:25:35  #97405484

買受人：89983059      #264

簽帳卡號碼：                MN：MD001

品名：DP002  色帶

單價：        300數量： 10個

小計：             300元 應稅

____ 取消交易,本單作廢 ____

銷售額：

營業稅：

總  計：

收銀機統一發票  (三聯式 扣抵聯)

中華民國89年7-8月份BR 79428264

※買受人為非營業人者本聯作廢

買受人註計欄區  分進貨及費用固定資產得扣抵不得扣抵

7 編 號

8 □ □

例：客戶統編：89983095

購買色帶10個，

1個300元，取消交易

按<統一編號>

按<8><9><9><8><3><0><5><9>

按<小計>

按<DP002>

按<1><0>

按<總計>

螢幕顯示 “$		  3000”

按<本單作廢>

(9)<錢櫃控制>鍵  使用如加裝錢櫃，在銷售後需要打開錢櫃，按<錢櫃控制>鍵即可打開

四、結帳功能說明

列印各部門結帳表

目的：列印各部門銷售狀況

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<結帳>開始列印＝＝

螢幕顯示”PRINT FILE”

※列印完成自動離開本功能

清除各部門結帳表

目的：將各部門結帳表資料歸零

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<清除>即自動清除。＝＝

螢幕顯示”CL  TOTAL”

- 清除完成自動離開本功能

作廢已開立完成發票

目的：當發票已開立完成後發現錯誤或客戶要求退貨時，必須將已開立之發票作廢。

＝＝螢幕顯示”F  SET  UP”按<本單作廢>進入本項功能。＝＝

螢幕顯示”CORRECTXXX”輸入作廢統一發票末三碼按<總計>鍵二次，螢幕顯示”CORRECT  OK”即完成該張發票作廢。

- 欲離開本功能請按<清除>鍵

註：	1.當螢幕顯示”OUT LIMIT”表示所輸入之作廢發票末三

碼已超出所開立範圍，請重新輸入。

2.執行此功能時只於250筆明細帳做異動，各部門結帳

表中不做調整。

列印250筆細目帳

目的：列印出每一筆交易發票的開立狀況

＝＝螢幕顯示時間狀態下按<250筆細目帳><結帳>＝＝

螢幕顯示”P250T FILE”即自動列出250筆明細表

※列印完成自動離開本功能

登錄新發票字軌/號碼

目的：更換新的發票本時，必須重新登錄新的發票字軌及號碼，以便繼續開立發票

＝＝螢幕顯示時間狀態按<設定><統一編號>進入本功能＝＝

螢幕顯示”AA000000000”，依序將新發票第一張發票號碼輸入，共10碼，按<總計>即完成

※登錄新發票後250筆細目帳隨之歸零

伍、附註設定功能總表

| 項 目 | 功 能 說 明 |
| --- | --- |
| [設定]+密碼+0 | 統一編號設定 |
| [設定]+密碼+1 | 部門名稱設定(中文8個字；英文16個字) |
| [設定]+密碼+2 | 部門單價/單位設定單價：7位數+1位小數單位：2未代碼 |
| [設定]+密碼+3 | 公司名稱/地址/電話 設定 |
| [設定]+密碼+4 | 日期/時間 設定 |
| [設定]+密碼+5 | 清除資料【F+1、F+2、F+3】 |
| [設定]+密碼+6 | 機號 設定 |
| [設定]+密碼+7 | 密碼變更 |
| [設定]+密碼+8 | 發票末三碼顯示 下一張：LSXXX 最後一張發票：EDXXX |
| [設定]+密碼+9 | 稅籍編號 設定 |
| [設定]+密碼+A | 傳輸設定資料 抬頭/品名/單價/單位代碼 |
| [設定]+密碼+B | 列印設定資料 抬頭/品名/單價/單位代碼 |
| [設定]+密碼+免稅 | 稅額內含(1)或外加(2) 設定 |
| [設定]+密碼+本單作廢 | 已開出之發票作廢 |
| [設定]+密碼+結帳 | 列印各部門結帳表 |
| [設定]+密碼+清除 | 清除各部門結帳表 |
| <設定>+統一編號 | 登錄新發票之 發票字軌/號碼 |
| 250筆細目帳+結帳 | 列印250筆細目帳 |
| <設定>+總計鍵 | 設定小計鍵及總計鍵合併”0”或分離”1”使用 |
| [設定]+密碼+[部門9] | 特定部門直接免稅功能 |
| [設定]+密碼+[部門8] | 開啟前項功能 TAX OPOUT X X=1開啟；X=0關閉 |

設定方式說明

螢幕顯示時間狀態下按<設定>+密碼<XXXX>螢幕顯示’’F  SET  UP’’時，方能進行各項功能設定。

| 設定項目 | 設定內容 | 輸入按鍵 | 螢幕顯示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 統一編號 F+0 | 12345678 | 1,2,3,4,5,6,7,8 <總計> | TP00000000 TP12345678 |
| 部門名稱 F+1 | 傳真紙 B6,C7,AF,75, AF,C8,20… | <DP001> B,6<總計> 依序將其餘5個代碼輸入(20為空白字元碼) | F1 DP IN 001 CH0_20 001 CH0_B6 001 CH0_20 F1 DP IN |
| 部門 單價/單位 F+2 | 1200.5 箱 | <DP001> 1200.5 <總計> 0,4 <總計> | F2 DP IN 001_ _ __ _ _ 001_ _ _1200.5 001 DDC_04 F2 DP IN |
| 公司名稱/ 住址/電話 F+3 | BIG-5碼 各32碼 | A,4 <總計> 依序將其餘代碼輸入 | TTD 01_20 TTD 01_A4 TTD 02_20 ………時間 |
| 日期/時間 F+4 | 年 月 日 時分 87 12 10 14 40 各二碼 | 8,7<總計> 1,2<總計> ……依序輸入 | YEAR-87 12-08 14 20 12-10 14 40 |
| 清除資料 F+5 | F+1/F+2/F+3 資料清除 1.清除2.不清除 | <總計> 其他鍵 | CL MEMORY 時間 時間 |
| 機號設定 F+6 | HQ123 | <取消上筆>英文 H,Q <取消上筆>中文 1,2,3 <總計> | MN_ _ _ _ _ _ MN._ _ _ _ _ _ MN. HQ_ _ _ _ _ MN HQ_ _ _ _ _ MN HQ123_ _ _ 時間 |
| 更改密碼 F+7 | 1234 | 1,2,3,4 <總計> | PW<0000> PW<1234> 時間 |
| 發票查詢末三碼顯示 F+8 | LS:下一張 ED:最後一張 | 按任一鍵離開 | LS020 ED249 時間 |
| 稅籍編號 F+9 | 123456789 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 <總計> | T000000000 T123456789 時間 |
| 傳輸設定 資料 F+A |  | 按<本單作廢> 離開 | DOWNLOAD 時間 |
| 列印設定資料F+B |  |  | P SET DATA 時間 |
| 稅額內含 /外加設定 F+<免稅> | 稅額內含 | <免稅> 1 <總計> | TAX ADD 0 TAX ADD 1 時間 |

註：當進入各功能操作，欲離開該功能時，按<本單作廢>鍵即可離開，但，已開出發票作廢功能除外

| 設定項目 | 設定內容 | 輸入按鍵 | 螢幕顯示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已開出發票欲作廢 F+<本單作廢> - 執行本功能需按<總計>二次 ※欲離開本功能請按<清除> | 已開立發票末三碼 RH1234010 | <本單作廢> 0,1,0 <總計> <總計> <清除> | CORRECT XXX CORRECT 010 CORRECT OK 時間 時間 |
| 列印各部門結帳表 F+<結帳> |  | <結帳> | PRINT FILE |
| 清除各部門結帳表 F+<清除> |  | <清除> | CL TOTAL |
| 登陸新發票字軌/號碼 <設定>+ <統一編號> ※<本單作廢> 離開本功能 | RH12345000 250筆細目帳歸零 | <設定><統一編號> R,H,1,2,3,4,5,0,0,0 <總計> <本單作廢> | AA00000000 RH12345000 時間 時間 |
| 列印250筆 細目帳 <250筆細目帳> +<結帳> |  | <250筆細目帳> <結帳> | P250T FILE |
| 總計鍵設定 <設定>+<總計> |  | <設定> <總計> 1 <總計> | TAL ADD 0”合併” TAL ADD 1”分離” |
| 設定300個部門中，特定某幾個部門免按[免稅鍵]即為免稅功能 | 設定第205個部門為直接免稅功能 1為免稅功能 0為含稅/應稅功能 | <設定> <密碼> <部門9> <部門XXX> <2 0 5 > <1>或<0> | FTAX DP IN 205 TAX 1 |
| 開啟直接免稅功能 | 1為開啟此功能 2為關閉此功能 P.S如果設定為關閉時，前項功能設定等於無效，將恢復為一般功能 | <設定> <密碼> <部門8> | TAX OPOUT 1 |

註：當開出第250筆發票時，螢幕會顯示”CCTIC”，此時便無法再開立發票。需更換上空白油單列印250筆細目帳及各部門結帳表，列印完成後再登陸新的發票號碼，方可繼續使用。

六、螢幕顯示訊息

| 螢幕訊息顯示 | 訊息說明 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| KEY ERROR | 按鍵錯誤 | 重新輸入 |
| DATA ERROR | 資料錯誤 | 重新輸入 |
| CCTIC | 250張發票已用完 | 更換空白油單 列印250筆細目帳 登錄新發票字軌號碼 舊帳已歸零 |
| DATA FULL | 緩衝區資料已滿 | 等待訊息消失再繼續操作 |
| PRT ERROR | 印表機未連線 | READY燈未亮 - 印表機卡紙，將紙張輕輕退出重新整理 - 印表機缺紙，將紙張就正確位置放妥 按[ON LINE]鍵 使印表機重新進入連線狀態 |

七、附註單位代碼表

單位設定//單位代碼表於單價設定中  單價輸入完成按下<總計>螢幕顯示”001  DDC_00”所需輸入的[單位代碼]

| 單 位 代 碼 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00空白 | 13片 | 26台尺 | 39 | 52錢 |
| 01支 | 14盒 | 27組 | 40加崙 | 53塊 |
| 02卷 | 15條 | 28令 | 41毫升 | 54對 |
| 03包 | 16份 | 29袋 | 42公升 | 55疊 |
| 04箱 | 17台 | 30盎司 | 43捅 | 56封 |
| 05只 | 18部 | 31磅 | 44罐 | 57隻 |
| 06個 | 19套 | 32毫克 | 45客 | 58束 |
| 07顆 | 20吋 | 33公克 | 46場 | 59 |
| 08雙 | 21呎 | 34公斤 | 47杯 | AA |
| 09張 | 22碼 | 35公噸 | 48碗 | BB |
| 10式 | 23公厘 | 36兩 | 49批 | CC |
| 11件 | 24公分 | 37台斤 | 50打 | DD |
| 12本 | 25公尺 | 38 | 51瓶 |  |

補充：自行設定單位字元　範例／〔趟(字碼BDEB)〕及〔次(字碼A6B8)〕

趟	＜設定＞＜密碼ｘｘｘｘ＞＜2＞＜＊＞＜Ａ＞＜ＢＤ＞＜總計＞＜ＥＢ＞＜總計＞

＜２０＞＜總計＞＜２０＞＜總計＞＜２０＞＜總計＞＜２０＞＜總計＞＜部門A(選定	欲設定部門)＞＜輸入單價(可不輸入)＞＜總計＞＜AA(與第五鍵的A相呼應)＞＜總計＞

次	＜設定＞＜密碼ｘｘｘｘ＞＜2＞＜＊＞＜Ｂ＞＜Ａ６＞＜總計＞＜Ｂ８＞＜總計＞

＜２０＞＜總計＞＜２０＞＜總計＞＜２０＞＜總計＞＜２０＞＜總計＞＜部門B(選定	欲設定部門)＞＜輸入單價(可不輸入)＞＜總計＞＜BB(與第五鍵的Ｂ相呼應)＞＜總計＞

自行設定單位字元可從A(AA)~D(DD)    請利用[本單作廢]鍵跳離設定模式)

服 務 保 證 書

產品型號：□MD999[三聯式收銀機/商用版]

產品機號：                               出廠日期：    年    月    日

- 需要維修服務時請送回維修服務處，並請詳閱以下保證條款說明

- 本保證書係本公司銷售之商品，提供完善售後服務憑證。

- 本產品已鍵入電腦檔案管理，可享有一年回廠服務保證。

(印表機內之印字頭、馬達除外)

- 本產品在保證期間內本公司提供免費維修服務。但下列情況本公司得酌收材料工本費：

- 使用不當或自行拆修添附修改或運輸不慎造成者。

- 零配件耗材或自然磨損者。

- 天然災害或鼠害雷擊所導致之損壞者。

- 未按規定之電源電壓使用損壞者。

- 超過保證期間者，本公司仍提供最佳之售後服務，但為能提供您更長久的服務，本公司需酌收維修費用，敬請配合。

- 以上所述之維修內容均需回廠維修，而往來所產生之費用得由雙方共同負擔。

＝＝感 謝 您 的 愛 用 與 支 持＝＝

經銷商