### Q：出據機卡針時如何處理？<MD330S&MD332S>

Ａ：因針頭出針無即時收回而導致色帶無法轉動，排除步驟如下：

- 關閉電源開關。

- 將發票或結帳紙抽出。

- 將色帶慢慢取下，不能強制取出。

- 打開電源。

### Ｑ：列印時，產生多跳行的情況時如何處理？<MD330S>

Ａ：出紙時如有不定位或多跳行時.排除步驟如下:

- 關閉電源開關

- 找出印字機右上方白色激磁線圈下之彈簧

- 用工具將其彈簧做適當的調整(約加緊一格)

- 打開電源。

### Ｑ：列印時，產生出紙不順甚至是卡紙時該怎麼辦？<MD330S>

Ａ：若於進紙時，所造成的卡紙現象，排除步驟如下：

- 關閉電源開關。

- 將印字機右上方黑色的推紙桿往上扳。

- 將其紙張取出。

- 如其紙張破損、皺折或捲曲,請更換新紙。

- 打開電源。

### Ｑ：打開印表機電源時，訊號燈居然不亮，也毫無動作時如何處理？

<MD330S&MD332S>

Ａ：印字機無法開啟，且電源燈不亮時排除步驟如下：

- 關閉電源開關：

- 卸下外殼將電源供應器與機板銜接處拔起，再重新插上是否正常。

- 檢查AC電源線。

- 量測DC+5V及+24V是否正常，異常更換POWER。

- 主機板或印字頭(HEAD)短路。

### Ｑ5：列印速度變慢該如何處理？<MD332S>

Ａ：列印速度突然變慢了，該如何處理？

- 關閉電源

- 使用十字起子將印字頭上方及色帶下方之鐵片取下

- 為內部做適當的清潔

- 在齒輪與齒輪銜接處添加些許潤滑劑

- 將其卸下的鐵片恢復並開啟電源

### MD330S使用者注意事項

- 請保持機器內外部清潔，必要時請將上蓋掀起，用空壓機將內部紙屑及灰塵清除。

- 切勿使物品重壓本機器。

- 本機器請遠離液體物品，以防不小心滲漏。

- 色帶列印不清楚時，請立即更換新色帶，嚴禁添加墨水，以免印字頭因而損壞。

### MD332S使用者注意事項

- 請保持機器內外部清潔，必要時請將上蓋掀起，用空壓機將內部紙屑及灰塵清除。

- 切勿使物品重壓本機器。

- 本機器請遠離液體物品，以防不小心滲漏。

- 色帶列印不清楚時，請立即更換新色帶，嚴禁添加墨水，以免印字頭因而損壞。

- 使用手動進紙時請務必將電源關閉，避免送紙齒輪在步徑馬達驅動下，造成損壞。